|  | Утверждена постановлением администрации сельского поселения «Мадмас» от 01.06.2018 г. №18 (приложение) |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МАДМАС» (2018-2027 г.г.)

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас» (2018-2027 г.г.) | 4 |
| 1. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 7 |
| 1.1. | Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования сельского поселения «Мадмас» в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации | 7 |
| 1.2. | Социально-экономическая характеристика муниципального образования сельского поселения «Мадмас», характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 7 |
| 1.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 9 |
| 1.4. | Характеристика сети дорог муниципального образования сельского поселения «Мадмас», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог | 9 |
| 1.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании сельского поселения «Мадмас», обеспеченность парковками (парковочными местами) | 10 |
| 1.6. | Характеристика работы транспортных средств общего пользования | 11 |
| 1.7. | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 11 |
| 1.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 11 |
| 1.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения | 12 |
| 1.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 12 |
| 1.11. | Характеристика существующих условий и перспектив раз-вития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас» | 13 |
| 1.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас» | 14 |
| 1.13. | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 16 |
| 2. | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас» | 16 |
| 3. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры | 19 |
| 4. | Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и очередность реализации мероприятий | 21 |
| 5. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас» | 23 |
| 6. | - Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас» | 23 |
| 7. | - Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас» | 24 |

# ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры                  муниципального образования сельского поселения «Мадмас»

# (2018-2027 годы)

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас» (2018-2027 г.г.) (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми, утверждённые постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133; - Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Мадмас», утвержденный решением Совета муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» от 13.04.2018 № 23/6-264; - Схема территориального планирования муни-ципального образования муниципального района «Усть-Вымский», утверждённая решением Совета МО МР «Усть-Вымский» о 29.09.2011 № 05/5-46. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация МО СП «Мадмас», адрес: 169000, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Мадмас, ул. Сельская, д.25. |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас» с целью повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас», Задачи программы: - обеспечение проектирования строительства и строительство транспортной инфраструктуры, - организация транспортного межмуниципального сообщения, - формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Перечень целевых показателей программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в реконструкции; - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - строительство дорог; - организация транспортного внутрипоселенческого сообщения. |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2018 - 2027 гг. Сроки реализации программы: 2018 - 2027 гг. Этапы реализации программы: первый этап – с 2018 г. по 2022 г.; второй этап – с 2023 г. по 2027 г. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018 – 2027 г.г. составляет 2700,00 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми – 2 700,00 тыс. руб., из них: 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 300,00 тыс. руб.; 2020 год – 300,00 тыс. руб.; 2021 год – 300,00 тыс. руб.; 2022 год – 300,00 тыс. руб.; 2023 год – 300,00 тыс. руб.; 2024 год – 300,0 тыс. руб.; 2025 год – 300,00 тыс. руб.; 2026 год – 300,00 тыс. руб.; 2027 год – 300,00 тыс. руб.; бюджет муниципального образования сельского поселения «Мадмас» – 3 650 тыс. руб., из них: 2018 год – 330 тыс. руб.; 2019 год – 330 тыс. руб.; 2020 год – 330 тыс. руб.; 2021 год – 330 тыс. руб.; 2022 год – 330 тыс. руб.; 2023 год – 400 тыс. руб.; 2024 год – 400 тыс. руб.; 2025 год – 400 тыс. руб.; 2026 год – 400 тыс. руб.; 2027 год – 400 тыс. руб.; иные внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - развитие транспортной инфраструктуры; - развитие транспорта общего пользования; - развитие сети дорог поселения/городского округа; - снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение качества и эффективности транс-портного обслуживания населения, а также юри-дических лиц и индивидуальных предпринима-телей, осуществляющих экономическую деятель-ность на территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас»; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. |

- 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения муниципального образования сельского поселения «Мадмас» в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование сельского поселения «Мадмас» наделено статусом сельского поселения (Устав муниципального образования сельского поселения «Мадмас» утверждён решением Совета сельского поселения «Мадмас» № 2-14/50 от 28 мая 2010г.). Общая площадь составляет 3330,0 тыс. кв.м.

Муниципальное образование сельского поселения «Мадмас» граничит со следующими муниципальными образованиями:

- с севера Архангельской областью;

- с запада с Архангельской областью;

- с востока с. Межег;

- с юга с. Ново-Ипатово.

В состав муниципального образования сельского поселения «Мадмас» входят:

- поселок Мадмас;

- поселок Протока.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего – 9,70 км, из них: с переходным покрытием общего пользования – 7,65 км, с грунтовым 2,05 км. Ширина проезжей части, в основном, составляет от 6 м до 10 м. Пропускная способность автомобильной дороги до 360 авт/ч при скорости около 50 км/ч.

В зимний период ледовая переправа на р Вычегда по автомобильной дороге  «подъезд к пст. Мадмас».

Административный центр муниципального образования сельского поселения «Мадмас» находится на расстоянии 150 км от г. Сыктывкара по железной дороге, по автомобильной дороге 146 км.

## 1.2. Социально-экономическая характеристика            муниципального образования сельского поселения «Мадмас», характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения муниципаль-ного образования сельского поселения «Мадмас» составляла 737 человека.

Численность населения в разрезе городских поселений, поселков городского типа, сельских поселений представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения муниципального образования сельского поселения «Мадмас» в разрезе населенных пунктов

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Население, количество чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поселок Мадмас | 737 |
| 2 | Поселок Протока | 0 |

Динамика численности представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика численности муниципального образования

сельского поселения «Мадмас»

| Показатели | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 | Темп прироста/убыли за 2015-2016 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 752 | 763 | 749 | 737 | 1,73 |

## К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности, согласно части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планиро-вания муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-вания муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориаль-ного планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-ного ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас» утверждены градостроительные документы:

1. Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Мадмас» утвержден решением Совета МО МР «Усть-Вымский от 25.05.2017 № 17/6-206;

2. Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Мадмас» , утверждены Решением Совета сельского поселения «Мадмас»  от 03.06.2016 № 3-24/90;

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы муниципального образования сельского поселения «Мадмас» является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей в п. Мадмас. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас» являются:

- автомобильные дороги и автотранспорт;

- железнодорожный транспорт;

- водный транспорт, паромная переправа на р. Вычегда.

Транспортная доступность.

Автомобильное сообщение прерывается с райцентром с. Айкино и другими населенными пунктами в период весеннего ледохода до появления паромной переправы и осеннего ледостава до появления ледовой переправы.

Автомобильные дороги имеют протяженность 9,7 км, улично-дорожная сеть имеет протяженность 18,9 км, включает 12 улиц и подъездов к объектам.

1.4. Характеристика сети дорог муниципального образования сельского поселения «Мадмас», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть муниципального образования сельского поселения «Мадмас» состоит, в основном, из улиц и проездов с грунтовым покрытием.

В таблице 3 приведен перечень и характеристика дорог местного значения.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих реконструкции, капитального ремонта и ремонта. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

Таблица 3

Перечень автомобильных дорог МО СП «Мадмас»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, м | Техническая характерис-тика | Категория автомобильных дорог | Идентификаци-онный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к п. Мадмас | 4500 | переходной | IV | 87244 ОП МР-016 |
| 2 | По пст. Мадмас, (ул. Центральная) | 3150 | переходной | IV | 011080073 |
| 3 | Обход пст. Мадмас | 2050 | грунтовое | V | 011080074 |
| 4 | Ул. Зеленая | 1000 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 5 | Ул. Школьная | 2000 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 6 | Ул. Молодежная | 1000 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 7 | Ул. Березовая | 1000 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 8 | Ул. Сельская | 2500 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 9 | Ул. Брагина | 1500 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 10 | Ул. Сосновая | 2000 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 11 | Ул. Привокзальная | 800 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 12 | Ул. Вокзальная | 800 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 13 | Ул. Мирная | 1500 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 14 | Ул. Заречная | 2500 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 15 | Ул. Северная | 1500 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |
| 16 | Дорога на кладбище и газовый участок | 800 | грунтовое | Группа Е | 0110800 |

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании сельского поселения «Мадмас» обеспеченность парковками

(парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения «Мадмас» с его составом представлен в таблице 5.

Таблица 5

Состав парка транспортных средств муниципального образования

сельского поселения «Мадмас»

| № п/п | Тип ТС | По состоянию на 01.01.2016 г. | По состоянию на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковой транспорт | 227 | 234 |
| 2 | Тракторы | 4 | 5 |
| 3 | Грузовой автотранспорт | 9 | 10 |

Таблица 6

Оценка уровня автомобилизации населения

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2016 г. | По состоянию на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения муниципального образования, тыс. чел. | 749 | 737 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 227 | 234 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 0,31 | 0,32 |
| 4 | Изменение уровня автомобилизации к предыдущему году, % | 0 | 0,01 |

С представленного анализа состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании сельского поселения «Мадмас» обеспеченность парковками (парковочными местами) можно сделать вывод, что уровень автомобилизации населения и состав транспортного парка в сельском поселении «Мадмас» низкий.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования

На территории сельского поселения «Мадмас» нет автобусного сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного

и велосипедного передвижения

Уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий.

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими ГОСТами в сфере дорожной деятельности, но требуется и обустройство новых пешеходных переходов.

Специализированных дорожек для велосипедного передвижения нет.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас» нет предприятий, осуществляющих грузовые перевозки.

Грузовые перевозки, в том числе тяжелой техникой, осуществляет транзитный транспорт, работающий на строительстве, ремонте или обслуживании магистральных газопроводов, проходящих вблизи поселка с северо-запада и юго-востока, предприятий и предпринимателей, занимающихся заготовкой и перевозкой древесины, обслуживающих железнодорожный транспорт.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Мадмас».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Таблица 7

Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Показатель | За 2015 год | За 2016 г. | За 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ДТП, в том числе: | 2 | 1 | 1 |
|  | По вине водителей | 2 | 1 | 1 |
|  | По вине пешеходов | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Погибло всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | Несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ранено всего, в том числе | 1 | 0 | 0 |
|  | Несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 |

Анализ уровня безопасности дорожного движения: снижения уровня ДТП, что обусловлено удовлетворительной работой органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности (установка и содержание дорожных знаков, дорожная разметка.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность

и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в муниципальном образовании сельского поселения «Мадмас» составляет 234 ед. Предполагается дальнейший рост частного транспорта.

Основные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье:

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Наблюдается тенденция к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования сельского поселения «Мадмас» и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив

развития и размещения транспортной инфраструктуры

муниципального образования сельского поселения «Мадмас»

Муниципальное образование сельского поселения «Мадмас» имеет транзитное железнодорожное, транзитное трубопроводное и автомобильное транспортно-географическое расположение. По территории проходят две железнодорожные магистрали «Москва-Воркута», «Воркута-Москва».

Имеющаяся сеть автомобильных, железнодорожных дорог обеспечивает транспортные связи с городами и населенными пунктами Республики Коми и, Северо-западным, Приволжским и Центральным федеральными округами.

Транспортная доступность: автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры, учитывают имеющиеся федераль-ные программы по развитию транспортных коммуникаций, а также мероприятия, указанные в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки сельского поселения «Мадмас».

1.12. Оценка нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования и развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мадмас»

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также п. 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г., разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Рос-сийской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены  муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципаль-ного образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Развитие транспортной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в транспортной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-ных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестицион-ную деятельность в транспортной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к транспортной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития транспортной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Респуб-лики Коми утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 № 133 и содержат совокупность расчетных показателей мини-мально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значе-ния, и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-риальной доступности таких объектов для населения Республики Коми, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, преду-смотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверж-даются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов транспортной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Республики Коми.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования транспортной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004           № 190-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Мадмас»;

- Правила землепользования и застройки  сельского поселения «Мадмас».

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок составляет 1 250,00 тыс. рублей. Источники финансирования: местный и региональный бюджеты. Данное финансирование недостаточно для приведения и поддержания автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМОВ

И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ/ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

Сельское поселение «Мадмас» состоит из одного поселка сельского типа Мадмас , с административным центром п. Мадмас.

К расчётному сроку прогнозируется следующая демографическая ситуация.

Таблица 9

| Год | Численность, чел. |
| --- | --- |
| 2018 | 737 |
| 2019 | 732 |

Развитие экономической базы

Приоритетные виды экономической деятельности на территории сельского поселения связаны с:

- транспортировкой нефти, газа;

- железнодорожные перевозки;

- заготовка леса.

Новое жилищное строительство

В соответствии с Генеральным планом поселения предусмотрено развитие индивидуального жилищного строительства.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объёмов и характера передвижения населения на территории сельского поселения «Мадмас» не планируется. Рост транспортного спроса составит не более 1%.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации можно сделать вывод, что значительного изменения развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Мадмас» не планируется. Рост составит не более 2%-.

Транспортное обслуживание населенного пункта пст. Мадмас ориентировано на личный автотранспорт и железнодорожный транспорт.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

В связи с увеличением территории под строительство индивидуального жилья увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

С учётом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

В поселении на расчётный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за наличия следующих причин:

- возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Для предотвращения негативного развития ситуации необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населённых пунктов поселения;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 10

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автомобилей у населения, ед. | 234 | 235 | 237 | 240 | 245 | 251 | 260 | 268 | 277 | 290 |
| Количество аварий, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Количество аварий с участием людей, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Если в расчётный срок данные мероприятия осуществляются, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить отсутствие аварийных ситуаций с участием пешеходов в ДТП.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: разработка и внедрение альтернативных способов борьбы с зимней скользкостью; предупреждение загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и газов, а также защиту от шума и вибрации; осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗИТИЯ И ОЦЕНКА

ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения. При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (консервативный сценарий) и вариант 2 (инновационный сценарий) и варианта 3 (реалистичный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

1 вариант (консервативный сценарий) - направлен на преодоление в основном сложившихся "узких мест" в развитии транспортной инфраструк-туры и характеризуется относительно недостаточным уровнем инвестиций. Низкий уровень инвестиций в прогнозный период не позволит осуществить необходимое масштабное развитие инфраструктуры транспортного комплекса.

2 вариант (инновационный сценарий) - характеризуется интенсивным развитием транспортной системы и преодолением основных "узких мест" к 2027 году в сочетании с запуском новых высокотехнологичных транспорт-ных проектов. Увеличение протяженности и повышение технических характеристик транспортной сети, обновление парков транспортных средств и совершенствование технологий станут мощным стимулом дальнейшего экономического и социального развития сельского поселения. Реализуя данный сценарий, будет обеспечено сбалансированное развитие транспортной системы сельского поселения и удовлетворен возрастающий спрос на транспортные услуги.

3 вариант (реалистичный) - характеризуется развитием на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности к центрам тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков автомобильных дорог, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

В рамках реализации данной программы предполагается принять третий вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Таблица 11

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числен-ность населения поселения | чел. | 737 | 735 | 730 | 724 | 731 | 740 | 746 | 754 | 763 | 771 |
| Количество автомоби-лей у населения | ед. | 234 | 235 | 237 | 240 | 245 | 251 | 260 | 268 | 277 | 290 |
| Уровень автомобилизации у населения | ед./ 1000 чел. | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
| Кол-во ДТП, произошедших на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строи-тельства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капи-тальном ремонте, реконструкции | % | 83 | 83 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,9 |
| Прирост протяжён-ности автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяжён-ность автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля протяжён-ности автомобильных дорог, не отве-чающих норматив-ным требо-ваниям, в общей протяжен-ности автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,9 |
| Обеспечен-ность постоянной круглого-дичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользова-ния по дорогам с твёрдым покрытием | % | 65-75 | 665-75 | 665-75 | 665-75 | 665-75 | 665-75 | 665-75 | 665-75 | 665-75 | 665-75 |
| Протяжён-ность пешеход-ных дорожек | км | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количество автозапра-вочных станций | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предпо-лагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в поселении. Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются. Водного транспорта нет. Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производи-телями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов не планируются.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018 г. до 2027 г. не меняется. Это означает, что нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения не планируются в виду отсутствия потребности.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений не планируются.

4.7.  Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформи-рован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-  обучение молодежи для профилактики детского дорожно-транспорт-ного травматизма;

- замена и установка дорожных знаков для организации дорожного движения;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

4.8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Не планируется.

4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Не планируется.

4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

В штатном режиме.

5. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов разных уровней – местного и регионального. Ежегодные объёмы финанси-рования программы из местного бюджета определяются в соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и с учётом дополнительных источников финансирования.

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 6350 тыс. рублей, в том числе:

|  | Таблица 12 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансового обеспечения |  | Цель реализа-ции | Общий объём финансовых ресурсов, тыс. руб. | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2028 годы |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы, в том числе из средств |  | Реализа-ция Програм-мы | 6350 | 330 | 630 | 630 | 630 | 630 | 3500 |
| Республи-канского бюджета |  |  | 2700 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| местного бюджета |  |  | 3650 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 2000 |

- 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в целях определения фактического вклада результатов мероприятий в социально-экономическое развитие поселения, в целях проверки соответствия мероприятий нормативам градостроительного проектирования объектов транспортной инфраструктуры с учётом объёма ресурсов, направленных на реализацию мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации мероприятий проводится администрацией муниципального образования сельского поселения «Мадмас» на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответст-вии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципаль-ных программ муниципального образования сельского поселения «Мадмас» и ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением администрации муниципального образования сельского поселения «Мадмас».

- 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Мадмас»

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования сельского поселения «Мадмас» в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию инфор-мационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительст-ва, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании сельского поселения «Мадмас» рекомендуется:

1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Республики Коми, обеспечение актуализации базы прост-ранственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструмен-тов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

- и др.